OUTILS GESTION DE CRISE – PROCEDURE N°10

PENURIE DE LA RESSOURCE

| ACTEURS | ACTIONS | OUTILS |
| --- | --- | --- |
| SMGC, le préfet SMGC, le préfet SMGC, la CCCG, préfecture, ARS | 0- MANQUE D’EAU DANS LE POINT DE PRELEVEMENT Etiage, sécheresse, baisse du niveau de la nappe… 1- RESTRICTION DES USAGES NON PRIORITAIRES DE L’EAU 1- ALIMENTER PAR D’AUTRE RESSOURCES / METTRE EN SERVICE LES INTERCONNEXIONS Oui Non 2- ORGANISER UNE DISTRIBUTION D’EAU DE SECOURS 3- INFORMER LA POPULATION 4- RETOUR A LA NORMALE | - Fiche feuille de contact - Fiche de demande des docs Arrêté Municipal : Restriction d’usages de l’eau du réseau public Procédure interne : Mise en service de l’interconnexions …/… Communiqué à la population (affichages, médias) du Maire Procédure interne : Distribution d’eau aux habitants (bouteilles, camions citerne…) Participation au retour d’expérience à chaud et à froid |

| Missions des différents intervenants |  |
| --- | --- |
| Personne Responsable (SMGC) | Recueillir les informations afin de connaitre l’état de la situation Informer immédiatement le(s) maire(s) et tenir informer la préfecture des mesures mises en œuvre (elle fera le lien avec l’ARS) Préparer le cas échéant les communiqués à la population et informer la population par l’intermédiaire du/des maire(s) Prendre les mesures administratives nécessaires en collaboration avec le(s) maire(s) (arrêtés de restriction) Informer les établissements sensibles concernés Organiser la distribution d’eau de secours Organiser le retour d’expérience à chaud et à froid |
| Gestionnaire réseaux (SMGC) | Informer immédiatement la PRPDE Déterminer et mettre en œuvre une solution alternative pour continuer l’approvisionnement en eau potable En cas de rupture de l’alimentation du réseau, ne pas laisser le réseau en dépression quitte à utiliser une ressource en eau dont la qualité n’est pas connue (puits agricoles, citernes…) Mettre en œuvre les procédures de désinfection, purge, vidange des installations En cas de restriction d’usages, attendre l’aval de l’ARS pour la levée Organiser le retour à la normale et participer au retour d’expérience à chaud et à froid |

Source : Etablissement d’un plan interne de crise – ARS Centre Val de Loire – Décembre 2016