OUTILS GESTION DE CRISE – PROCEDURE N°11

DEGRADATION / EFFONDREMENT

| ACTEURS | ACTIONS | OUTILS |
| --- | --- | --- |
| SMGC SMGC, le préfet, SMGC, préfecture, ARS SMGC SMGC | 6- RETOUR A LA NORMALE 0- EFFONDREMENT / DEGRADATION Baisse de productivité, dégradation de la qualité de l’eau… 1- EXISTENCE D’UN AUTRE MOYEN D’ALIMENTATION (autre ressource, interconnexions) 1- PROGRAMMER UN PASSAGE CAMERA Réhabilitation possible Réhabilitation impossible Oui Non 2- RESTRICTION DES USAGES NON PRIORITAIRES DE L’EAU 2- METTRE EN ŒUVRE LE MOYEN D’ALIMENTATION 3 – CREER UN NOUVEAU DRAIN 2 – CHIFFRER LA REHABILITATION CONSULTER LES ENTREPRISES SPECIALISEES 3- ORGANISER UNE DISTRIBUTION D’EAU DE SECOURS 3- RETOUR A LA NORMALE | - Fiche feuille de contact Procédure interne : Mise en service d’un autre moyen d’alimentation - Fiche de demande des docs Arrêté Municipal : Restriction d’usages de l’eau du réseau public Participation au retour d’expérience à chaud et à froid Procédure interne : Distribution d’eau aux habitants (bouteilles, camions citerne…) …/… |

| Missions des différents intervenants |  |
| --- | --- |
| Personne Responsable (SMGC) | Recueillir les informations afin de connaitre l’état de la situation Informer immédiatement le(s) maire(s), préfet, le SDIS et l’ARS Préparer le cas échéant les communiqués à la population et informer la population par l’intermédiaire du/des maire(s) Prendre les mesures administratives nécessaires en collaboration avec le(s) maire(s) (arrêtés de restriction) Informer les établissements sensibles concernés Organiser la distribution d’eau de secours Organiser le retour d’expérience à chaud et à froid |
| Gestionnaire réseaux (SMGC) | Informer immédiatement la PRPDE Déterminer et mettre en œuvre une solution alternative pour continuer l’approvisionnement en eau potable En cas de rupture de l’alimentation du réseau, ne pas laisser le réseau en dépression quitte à utiliser une ressource en eau dont la qualité n’est pas connue (puits agricole, citerne) Mettre en œuvre les procédures de désinfection, purge, vidange des installations En cas de restriction d’usages, attendre l’aval de l’ARS pour la levée Organiser le retour à la normale et participer au retour d’expérience à chaud et à froid |

Source : Etablissement d’un plan interne de crise – ARS Centre Val de Loire – Décembre 2016