OUTILS GESTION DE CRISE – PROCEDURE N°3

DEVERSEMENT D’UN CONTAMINANT DANS UNE RESSOURCE, UN OUVRAGE DE TRAITEMENT OU DE STOCKAGE D’EAU

| ACTEURS | ACTIONS | OUTILS |
| --- | --- | --- |
| SMGC SMGC Le SDIS SMGC, le préfet L’ARS Laboratoire d’analyses agréé sous l’autorité de l’ARS SMGC, préfecture, ARS SMGC, le préfet SMGC | 0- DEVERSEMENT ACCIDENTEL Acte malveillant, accident de véhicule avec déversement d’hydrocarbures, dépotage de matières de vidange, rupture d’une canalisation d’assainissement … 1- IDENTIFIER LE LIEU DE DEVERSEMENT ET DETERMINER LE TYPE DE PRODUIT DEVERSE Dans le PPI ou PPR 2- CONFINER LE DEVERSEMENT STOPPER L’ECOULEMENT EVACUER LES DECHETS Dans l’ouvrage 2- ISOLER L’OUVRAGE DANS LA MESURE DU POSSIBLE 3- ANALYSER LA QUALITE DE L’EAU 3- INTERVENIR POUR PROTEGER LA POPULATION Si résultats d’analyses non conformes non conforme 4 - DESINFECTER, PURGER, VIDANGER LES INSTALLATIONS UTILISEES 4- RESTRICTION DES USAGES DE L’EAU Non Oui 5- INFORMER LA POPULATION 5- ORGANISER UNE DISTRIBUTION D’EAU DE SECOURS 6- RETOUR A LA NORMALE | - Fiche feuille de contact Procédure interne : Fiche d’intervention sur ouvrage - Fiche de demande des docs Communiqué à la population (affichages, médias) du Maire ou CCCG Procédure interne : Distribution d’eau aux habitants (bouteilles, camions citerne…) Participation au retour d’expérience à chaud et à froid Arrêté Municipal : Restriction d’usages de l’eau du réseau public Procédure interne : Désinfection, purge, vidange des installations Fiches procédures n°1 et n°2 : non-conformité qualitative chimique ou bactériologique Utilisation des moyens d’alertes Laboratoire d’analyses agréé sous l’autorité de l’ARS …/… |

| Missions des différents intervenants |  |
| --- | --- |
| Personne Responsable (SMGC) | Recueillir les informations afin de connaitre l’état de la situation Informer immédiatement le(s) maire(s), préfet, le SDIS et l’ARS Gérer l’amenée de stock de matières absorbantes / Confinement et évacuation Préparer le cas échéant les communiqués à la population et informer la population par l’intermédiaire du/des maire(s) Prendre les mesures administratives nécessaires en collaboration avec le(s) maire(s) (arrêtés de restriction) Organiser la distribution d’eau de secours Organiser le retour d’expérience à chaud et à froid |
| Gestionnaire réseaux (SMGC) | Informer immédiatement la PRPDE et le SDIS Déterminer l’origine de la pollution et faire des prélèvements d’eau pour analyse Déterminer et mettre en œuvre une solution alternative pour continuer l’approvisionnement en eau potable Mettre en œuvre les procédures de désinfection, purge, vidange des installations En cas de restriction d’usages, attendre l’aval de l’ARS pour la levée Organiser le retour à la normale et participer au retour d’expérience à chaud et à froid |

Source : Etablissement d’un plan interne de crise – ARS Centre Val de Loire – Décembre 2016