OUTILS GESTION DE CRISE – PROCEDURE N°4

EFFRACTION

| ACTEURS | ACTIONS | OUTILS |
| --- | --- | --- |
| SMGC Le Gendarmerie SMGC SMGC SMGC L’ARS Laboratoire d’analyses agréé sous l’autorité de l’ARS SMGC, ARS | 0- Effraction Vol de matériel, curiosité, acte malveillant (dégradation…) au niveau de la ressource, de la station de traitement, du stockage Absence Alarme anti-intrusion Alarme anti-intrusion existante L’alarme n’a pas fonctionné L’alarme a fonctionné 1- ISOLER L’OUVRAGE (AUTOMATIQUEMENT OU MANUELLEMENT) 1- DETERMINER LA DERNIERE PERSONNE A VOIR ACCEDE A L’OUVRAGE FRACTURE ET L’ETAT DE L’OUVRAGE LORS DE CETTE VISITE 2- EVALUER L’ACCES A L’EAU Accès facile Accès protégé Système de protection indemne Effraction sur système de protection 3- EVALUER VISUELLEMENT L’ETAT DE L’EAU 4- ANALYSER LA QUALITE DE L’EAU Si résultats d’analyses non conformes non conforme 5 - DESINFECTER, PURGER, VIDAGER LES INSTALLATIONS UTILISEES 6- RETOUR A LA NORMALE | - Fiche feuille de contact - Fiche de demande des docs Procédure interne Laboratoire d’analyses agréé sous l’autorité de l’ARS Fiches procédures n°1 et n°2 : non-conformité qualitative chimique ou bactériologique Procédure interne : Désinfection, purge, vidange des installations Participation au retour d’expérience à chaud et à froid …/… |

| Missions des différents intervenants |  |
| --- | --- |
| Personne Responsable (SMGC) | Recueillir les informations afin de connaitre l’état de la situation Informer immédiatement le(s) maire(s), préfet et l’ARS Contacter les forces de l’ordre pour qu’elles procèdent aux premières constatations et déposer plainte Organiser le retour d’expérience à chaud et à froid |
| Gestionnaire réseaux (SMGC) | Informer immédiatement la PRPDE et les forces de l’ordre pour accéder au site Faire des prélèvements d’eau pour analyse Déterminer et mettre en œuvre une solution alternative pour continuer l’approvisionnement en eau potable Mettre en œuvre les procédures de désinfection, purge, vidange des installations En cas de restriction d’usages, attendre l’aval de l’ARS pour la levée Organiser le retour à la normale et participer au retour d’expérience à chaud et à froid |

Source : Etablissement d’un plan interne de crise – ARS Centre Val de Loire – Décembre 2016