OUTILS GESTION DE CRISE – PROCEDURE N°5

POLLUTION DANS LE RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION

| ACTEURS | ACTIONS | OUTILS |
| --- | --- | --- |
| SMGC L’ARS Laboratoire d’analyses agréé sous l’autorité de l’ARS SMGC SMGC, ARS | 0- POLLUTION DANS LE RESEAU DE DISTRIBUTION PUBLIC Installation privée non-équipée de disconnecteur, fuite importante sur le réseau qui entraine la contamination du réseau par le milieu extérieur, pollution de la ressource, dysfonctionnement, acte de malveillance 1- ANALYSER LA QUALITE DE L’EAU Si résultats d’analyses non conformes non conforme 2 - DESINFECTER, PURGER, VIDANGER LES INSTALLATIONS UTILISEES 3- RETOUR A LA NORMALE | - Fiche feuille de contact - Fiche de demande des docs Laboratoire d’analyses agréé sous l’autorité de l’ARS Participation au retour d’expérience à chaud et à froid Procédure interne : Désinfection, purge, vidange des installations Fiches procédures n°1 et n°2 : non-conformité qualitative chimique ou bactériologique …/… |

| Missions des différents intervenants |  |
| --- | --- |
| Personne Responsable (SMGC) | Recueillir les informations afin de connaitre l’état de la situation Informer immédiatement le(s) maire(s) et tenir informer la préfecture des mesures mises en œuvre (elle fera le lien avec l’ARS) Préparer le cas échéant les communiqués à la population et informer la population par l’intermédiaire du/des maire(s) Prendre les mesures administratives nécessaires en collaboration avec le(s) maire(s) (arrêtés de restriction) S’assurer que personne n’ait consommé l’eau, le cas échéant informer les secours et les établissements sensibles concernées Organiser la distribution d’eau de secours Organiser le retour d’expérience à chaud et à froid |
| Gestionnaire réseaux (SMGC) | Informer immédiatement la PRPDE Déterminer l’origine de la pollution et faire des prélèvements d’eau pour analyse Vérifier la teneur en chlore en sortie de production (entre 0,1 et 0,5 mg/L) et le système de chloration Augmenter la chloration à 1 mg/L en sortie de production Déterminer et mettre en œuvre une solution alternative pour continuer l’approvisionnement en eau potable Mettre en œuvre les procédures de désinfection, purge, vidange des installations En cas de restriction d’usages, attendre l’aval de l’ARS pour la levée Organiser le retour à la normale et participer au retour d’expérience à chaud et à froid |

Source : Etablissement d’un plan interne de crise – ARS Centre Val de Loire – Décembre 2016